护理PDA采购项目招标需求文件

1. 项目基本情况

- 项目名称：护理PDA采购项目

- 采购方式：询价采购

- 采购需求：本次临床科室提出15台PDA更新申请（已事前审批通过），建议按后续分批更新150台的规模与厂商议价后签订框架合同，满足医院后续PDA分批更新的需要。用于医院临床护理、护士查房、医嘱核对、患者腕带扫码、输液核对等医疗场景，满足院感管理要求，适配医院现有信息系统，提升临床工作效率。

- 交货期：合同签订后10个工作日内完成供货、安装调试

- 质保期：自验收合格之日起，提供5年的免费质保服务

2. 供应商资格要求

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单

- 提供质量承诺函，承诺提供的货物均为原厂全新正品，绝无贴牌、假冒、翻新等行为

- 本项目不接受联合体投标，禁止分包、转包

- 硬件基础参数

- 3.1 核心硬件参数

- 操作系统：Android 10及以上，应用白名单、保障医疗数据安全。

- 处理器：八核64位，主频≥2.0GHz，提供产品彩页或厂家规格书佐证。

- 内存配置：RAM≥4GB，ROM≥64GB，满足医疗软件及数据存储需求。

- 屏幕规格：5.5英寸～6.1英寸，采用工业电容触控屏，支持戴手套、湿手触控，适配临床复杂操作场景；

- 防护等级：≥IP67（防尘防水），支持1.5米防跌落，适应医院病房、药房等多场景使用，不易损坏。

- 外壳材质：采用抗菌抑菌材料（医用级），可耐受75%酒精、过氧化氢、碘伏等常用消毒剂反复擦拭消毒，符合医院院感管理要求。

- 电池配置：≥4900mAh，续航时间≥12小时（满足医护人员全天工作需求），支持快充功能。

- 机身重量：≤260g（含电池），采用人体工学设计，轻薄便携，适合医护人员长时间手持操作。

- 摄像头：≥1300万像素，支持扫码辅助、拍照留痕，可用于药品、耗材拍照核对。

- 3.2 医疗专用扫码参数

- -扫描引擎：专业医用二维扫描头，支持一维码、二维码、患者腕带码、医嘱码、输液贴条码等医疗常用条码读取。

- 解码能力：支持污损、模糊、反光、屏幕码读取，支持医用腕带专用条码（如Code 128等）。

- 扫描操作：支持实体扫描键，操作便捷；具备十字准心瞄准功能，减少误读，提升临床操作效率。

- 3.3 网络与通信参数

- Wi-Fi：2.4G+5G双频，符合802.11a/b/g/n/ac/ax协议；确保在医院不同区域（病房、走廊、药房）无缝漫游，网络稳定不中断。

- 蓝牙：Bluetooth 5.0及以上（BLE），NFC功能。

- 3.4 软件与安全参数

- 系统兼容：可完美兼容医院现有HIS、LIS、EMR系统，确保医嘱下达、执行、核对等数据实时同步。

- 系统安全：支持应用白名单、密码保护、安装验证、NTP时间同步功能，防止未授权应用安装，保障医疗数据安全，符合医疗数据隐私保护相关规定。

- 附加功能：配备重力、距离、光线传感器；具备振动马达、可通过振动、灯光提示操作结果（如扫码成功、医嘱确认）。

- 接口：Type-C接口，支持充电、数据传输合一，接口耐用防水。

4. 售后服务

- 响应时间：提供7×24小时技术支持服务，故障响应时间不超过2小时

- 维修承诺：质保期内免费维修或更换

5. 验收标准

- 产品须为全新原厂正品，包装完好无损

- 所有技术参数符合招标文件要求，功能演示通过，系统运行稳定

7. 报价要求

- 报价应包含设备运输、安装调试、税金、培训及质保期内所有费用

8. 付款方式

- 货到验收合格后，按合同约定方式支付

9 附件（响应文件格式）

- 报价表

- 法定代表人授权书

- 质量承诺函（原厂全新正品保证）